# «К А Н О Н И Р-М6»

# Бесшумный блокиратор  микрофонов подслушивающих устройств.

http://www.mfshop.ru

- Изделие «КАНОНИР-М 6» предназначено для  защиты места переговоров от средств съёма акустической  информации.                        В бесшумном режиме  блокируются, радио микрофоны, проводные микрофоны, и большинство профессиональных  цифровых диктофонов, включая диктофоны в мобильных телефонах (смартфонах). Успешно блокируются профессиональные диктофоны Эдик-мини, Гном, Сорока и др, записи которых принимаются в суде в качестве доказательства.

- Изделие «Канонир-М 6» в бесшумном режиме блокирует акустические каналы группы мобильных телефонов, которые располагают около устройства со стороны излучателей. Блокировка  микрофонов мобильных телефонов не зависит от стандарта их работы (GSM, 3G, 4G, CDMA и т.д.)  и не влияет на приём входящих звонков.

- При блокировании средств съёма  речевой информации в изделии используется  ультразвуковая неслышимая помеха.

Основные технические характеристики изделия «КАНОНИР-М 6»

- Питание:  встроенный аккумулятор (12В. 1100мА.) либо зарядно-питающее устройство. Если гаснет, либо слабо светится красный   светодиод,  необходимо  подключить зарядно-питающее  устройство.

- В изделии предусмотрено дистанционное проводное включение и выключение.

- Время полного заряда аккумулятора ……………..…….. 8 часов.

- Ток потребления ………………………………..………….. 270мА.

- Ёмкость аккумуляторной батареи …………..….……….. 1100мА.

- Время непрерывной работы ……………………..…........  2 - часа.

- Дальность блокирования  диктофонов, проводных  и  радио

микрофонов ………….. ………………….….………. 2 - 5 метров.

- Угол излучения ультразвуковой помехи из-за многократных отражений

слабо выражен и  составляет ориентировочно ………… 80 град.

- Размеры изделия «КАНОНИР» …………..………… 145-85-25мм.

- Уровень звукового давления не превышает 105дБ. на частотах 23 - 25 кГц. На расстоянии – 1 метр от устройства.

Органы управления

- На передней панели имеется  включатель питания, гнездо для подключения зарядно-питающего  устройства, три индикаторных светодиода и гнездо для подключения проводного ДУ. Красный светодиод – индикатор  заряда аккумуляторной батареи. Если гаснет  светодиод – аккумулятор заряжен. При разряженном аккумуляторе и подключенном зарядном устройстве светодиод горит ярко. Зелёный светодиод – индикатор состояния аккумуляторной батареи. Если гаснет зелёный светодиод, то необходимо подключить зарядное устройство. Синий светодиод – индикатор включения устройства.

- На правой боковой стенке  располагаются 6 излучателя ультразвука.

- На задней стенке (слева) имеется кнопка с фиксацией. Кнопка отжата – аккумулятор подключен. Кнопка нажата (утоплена) – аккумулятор отключен и питать изделие можно от зарядного устройства, то есть от электросети 220 В.

Инструкция по эксплуатации

- Блокирование средств съёма акустической информации во время переговоров.

Проверяют прибор при помощи диктофона смартфонов Айфон-4-5 (S), Самсунг галакси  ноут 3, 4, НТС, диктофонов Эдик-мини, Гном, Сорока и др. Можно использовать радио микрофон с приёмником. Озвучивают помещение, включают диктофон на запись и включают прибор, направленный излучателями в сторону диктофона либо радио микрофона. Затем выключают прибор и прослушивают запись.

- Включают изделие «Канонир-М 6» при помощи включателя на приборе либо с проводного ДУ (дистанционного включателя) и направляют его излучатели на участников переговоров. При работающем устройстве должны гореть 2 светодиода, зелёный и синий.

- Беседу ведут тихим голосом, что является дополнительной гарантией подавления средств съёма акустическоё информации.

- Расстояние от изделия «КАНОНИР-М6» до стола переговоров не должно превышать      2-2,5 метра. На указанном расстоянии  блокируются диктофоны, которые спрятаны в карман либо прикрыты тканью.

- Из за многократных  отражений ультразвуковой сигнал помехи покрывает всё пространство комнаты площадью 15м. Если комната имеет большие размеры, то используют ещё один такой же прибор либо  другие модели изделий «Канонир».

- Если используется второй прибор, то его направляют на пространство под столом.

- Использование дополнительного прибора обязательно при большом количестве участников переговоров.

- Блокирование акустических каналов группы мобильных телефонов.

- Все контролируемые телефоны располагают микрофонами в сторону излучателей изделия «КАНОНИР-М6». Телефоны  располагают в непосредственной близости от излучателей. В данном варианте использования устройства имеется полная гарантия блокирования микрофонов всех без исключения моделей мобильных телефонов.

Следите за состоянием аккумуляторной батареи. Перед использованием прибора желательно подзарядить батарею.

Используйте исключительно прилагаемое зарядно-питающее устройство.

Примечание.  Нет гарантии подавления диктофонов в некоторых  моделях мобильных телефонов и диктофонов. Хорошо блокируются проводные и радио микрофоны. Перед использованием прибора желательно полностью зарядить аккумулятор.

Комплектация: изделие «КАНОНИР-М 6», зарядно-питающее устройство, инструкция по эксплуатации, проводное ДУ и чехол для хранения и переноски изделия.

Срок гарантии 12 месяцев при сохранении пломбы и внешнего вида.

Дата продажи.  «……..» …………… 201. г.     Подпись продавца …………….  М.П.

http://www.mfshop.ru