www.mfshop.ru

Автономный ионатор воды

«Сильва-936 Автомат»

ТУ 3 697 - 009 - 17820782 - 2000

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автономный ионатор воды

«Сильва-936 Автомат»

ТУ 3 697 - 009 - 17820782 - 2000

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ионатор «Сильва-936 Автомат» рекомендован к применению:

- Министерством Здравоохранения Российской Федерации

- Центром государственного эпидемиологического надзора в г. Москве на основании гигиенического заключения №77.01.06.369.п.18688.08.4 от31.08.04

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Автономный ионатор "Сильва-936 Автомат" предназначен для дообеззараживания питьевой воды посредством обогащения ее ионами серебра в домашних условиях, в городской и сельской местности, и воды из источников децентрализованного водоснабжения (колодцев, родников, коптажей), а также при ее длительном хранении.

  - Ионатор "Сильва-936 Автомат" представляет собой миниатюрное устройство выполненное в виде стилизованного цилиндрического корпуса в герметичной части которого размещены: источник питания - низковольтная батарея и микроэлектронный регулятор, который управляет процессом перехода ионов серебра "Ag+" в воду. Из герметичной части выведены два электрода: один из них изготовлен из высококачественной "пищевой" стали, а другой - из сверхчистого серебра. Серебряный электрод в процессе ионации постепенно растворяется. Для контроля работоспособности ионатора «Сильва-936 Автомат» используется встроенный таймер-маячок.

  - Ионатором «Сильва-936 Автомат» удобно обрабатывать воду в объемах       от 0,2 до 10 литров (т.е. от чайного стакана до хозяйственного ведра), а в необходимых случаях и в больших объемах исходя из номинальной производительности прибора по выходу ионов серебра "Ag+" - 0,15 мг/мин и необходимой концентрации ионов серебра "Аg+" в воде (допустимая концентрация для питьевой воды до 0,05мг/л).

  - В ионаторе «Сильва-936 Автомат» установлен усовершенствованный электронный блок управления, который автоматически включается, поддерживает стабильный выход ионов серебра "Аg+" в широком диапазоне изменения условий эксплуатации в течение всего срока службы прибора, а встроенный таймер-маячок индицирует нормальный режим ионации. Период вспышек маячка (5 сек) соответствует выходу ионов серебра "Аg+" достаточного для обработки            0,25 литра (1 стакан) питьевой воды, что позволяет очень просто отсчитать необходимый период работы прибора по количеству его вспышек для любых объемов воды.

Например:     1 литр соответствует 4 стаканам воды, следовательно ионатор надо вынуть из воды после четвертой вспышки маячка.

Встроенный таймер автоматически выключает ионатор через 195 сек +/- 10 сек, что соответствует обработке 10 литров (1 ведро) питьевой воды.

При чем даже если ионатор «Сильва-936 Автомат» остался после этого в воде, то это не приведет к передозировке ионов "Аg+" и преждевременному разряду встроенной батареи.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Диапазон температур обрабатываемой воды 		           от +5 до +400С.

  - Производительность по выходу ионов серебра	"Аg+" - 	0,15 мг/мин

  - Длительность суммарной наработки

(ресурс) ионатора, не менее - 					40 часов

  - Суммарный объем питьевой воды, обрабатываемой

ионатором за период ресурса -  					10000 литров

  - Максимальный период непрерывной работы

ионатора   (уставка таймера) - 					195 сек+/-10 сек

2.6. Период вспышек таймера-маячка - 				5 сек+/-0,25сек

  - Источник питания - 				алкалитическая    встроенная

батарея

2.8. Номинальное напряжение, не более -				7,6 Вольт

2.9. Масса серебра в электроде - 					0,5+/- 0,02 г.

2.10. Габаритные размеры:

Диаметр - 								23 мм

Длина - 								98 мм

2.11. Масса,не более - 							42 гр.

  - Контроль работоспособности ионатор «Сильва-936 Автомат» проводится по наличию вспышек встроенного таймер-маячка непосредственно при ионации воды.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

3.1. Ионатор «Сильва-936 Автомат» -					1 шт.

3.2. Пенал - 									1 шт.

3.3. Паспорт и инструкция по эксплуатации -				1 шт.

3.4. Коробка упаковочная - 						1 шт.

- ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИОНАТОРА «Сильва-936 Автомат»

И РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

4.1. В основе работы ионатора «Сильва-936 Автомат» лежит механизм электролитического переноса ионов серебра при протекании тока через электроды, погруженные в воду.

В конструкции ионатора  использованы решения, исключающие какое-либо вредное воздействие на потребителя при соблюдении рекомендаций настоящего руководства.

4.2. Ионатор «Сильва-936 Автомат» герметичен, конструкция неразборная и отдельные узлы его замене не подлежат.

Разбирать ионатор категорически запрещается,

так как обеспечить стабильную работу ионатора можно только при сборке в условиях производства.

4.3. Электрическая емкость батареи и масса серебра электродов согласованны, что обеспечивается характеристикой электронной схемы управления, поэтому замена батареи и электрода не продлевает срок службы ионатора.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Для приготовления воды, обогащенной ионами серебра ("серебряной воды") необходимо выполнить следующие действия:

5.1. Извлеките ионатор из пенала.

  - Резко встряхните ионатор в направлении

его продольной оси.

При этом должен вспыхнуть красный маячок -  сигнал готовности ионатора к работе.

5.3. Поместите ионатор в сосуд с водой на глубину не менее 3-х сантиметров.

При этом встроенный микрокомпъютер производит тестирование воды, батареи и элементов схемы, после чего маячок продолжительноё зелёной вспышкой сигнализирует о начале ионации и далее короткими зелёными вспышками подтверждает нормальную его работу.

Одна вспышка соответствует одному стакану серебряной воды (0,25л.).

Каждая  12-я вспышка красная – соответствует 1-й минуте (3 литра воды).

Выдержите время ионации в соответствии с указаниями в таблице 1.

Таблица 1

| Назначение воды |  | Объем обрабатываемой воды - литр/стакан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,25 / 1 | 0,5 / 2 | 1,0 / 4 | 3,0 / 12 | 10,0 / 40 |
| Питьевая вода, неограниченное употребление | Время | 5 сек | 10 сек | 20 сек | 60 сек | 200 сек |
|  | Маячок | 1 импульс | 2 импульса | 4 импульса | 12 импульсов | 40 импульсов |

Примечание: Работа ионатора может сопровождаться появлением нисходящей голубой дымки в области электродов, которую можно наблюдать через 1…2 мин после начала ионации в спокойной воде при ярком освещении.

ВНИМАНИЕ!

Ионация воды с  малым содержанием солей и в частности дистиллированной воды невозможна из за недостаточной  электропроводимости.

Отсутствие вспышек маячка – сигнал невозможности ионации.

Для восстановления нормальной проводимости и ионации достаточно растворить в воде несколько крупинок минерализующих солей.

5.4 По истечении времени обработки, выньте ионатор из воды, перемешайте воду и дайте ей отстояться в течение 45 мин., вне зависимости от объема обрабатываемой воды, после чего вода готова к использованию.

5.5. В программе работы ионатора  «Сильва-936 Автомат» предусмотрен  контроль технического состояния элементов схемы и батареи.

Сижение  остаточной ёмкости встроенной батареи

– менее 10% от номинальной, индикатор сигнализирует

частыми красно-зелёными вспышками.

В длительную поездку ионатор с изношенной батареей брать не следует!

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1. После приготовления воды, ионатор просушить, для чего его продуть, протереть салфеткой и поставить вниз электродами или положить на бок на краю блюдца.

6.2. При длительной работе прибора возможно появление на электродах и донышке электродной системы ионатора «Сильва-936 Автомат» тёмного налёта (металлическое серебро), следы которого необходимо удалить ватным тампоном, смоченным нашатырным  спиртом или водкой, при этом следить за тем, чтобы электроды ионатора оставались параллельными и прямыми.

6.3. Хранить ионатор рекомендуется в пенале при комнатной температуре в сухом месте.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Автономный ионатор «Сильва-936 Автомат» соответствует Техническим условиям ТУ 3698 - 009 - 17820782-2000.

7.2. Концентрация ионов серебра установлена в соответствии с требованиями СанПиН - 2.1.4.559 - 96.

7.3. Ионатор «Сильва-936 Автомат» зав. № ………..признан годным к эксплуатации.

Дата         "____"____________г.

штамп ОТК

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Ионатор»Сильва-936 Автомат» ремонту не подлежит.

8.2. Изготовитель гарантирует нормальную работу ионатора «Сильва-936 Автомат» при условии соблюдения правил использования и ухода в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

При почтовой рассылке дата продажи определяется по штемпелю почтового отделения получателя.

8.3. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно заменять ионатор в случае обнаружения дефектов по вине производителя.

Наличие настоящего паспорта с заводским номером изделия и с отметкой о продаже при предъявлении претензии  обязательно.

8.4. Основанием для обращения на завод-изготовитель является отказ при контроле по  п.5,2 и п.5.3.

8.5. Гарантийные обязательства не распространяются на ионаторы:

а) имеющие следы небрежного обращения и разрушения;

б) с повышенным (более 25%) износом серебрянного электрода;

в) с преждевременным разрядом источника питания из-за:

- хранения непросушенного ионатора;

- воздействия высокой температуры.

8.6. Эти гарантии выдаются с достижением согласия, что производитель отвечает только за стоимость замены ионатора. Гарантии не распространяются на некоторые другие финансовые потери, потери прибыли или другие случайные потери, которые могли произойти в случае отказа изделия.

Производство: Россия, г. Москва

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ДАТА ПРОДАЖИ	_____________

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	_______________

www.mfshop.ru